山东大学    计算机科学与技术  学院

计算机系统原理  课程实验报告

| 学号：202200400053 | 姓名：王宇涵 |  | 班级： 2班 |
| --- | --- | --- | --- |
| 实验题目：设计MIPS五级流水线模拟器中的Cache |  |  |  |
| 实验学时：2 |  | 实验日期： 2023-12-05 |  |
| 实验目的： （1）Cache 结构及功能的设计 （2）了解指令流水线运行的过程 （3）探究 Cache 对计算机性能的影响 |  |  |  |
| 硬件环境： 龙芯实验平台（MIPS） |  |  |  |
| 软件环境： 支持MIPS 指令集的流水线计时模拟器 Linux虚拟机进行cache扩展仿真 |  |  |  |
| 实验步骤与内容： - 进行环境的配置 编译必要组件,运行检查脚本, 编译一个启用了DEBUG宏的sim程序,并运行单个case进行调试(测试样例在input文件夹中,我们选用一个为lbu.x),终端显示了每个循环中流水线上Dcode,Exec,Mem,Wb阶段对应的PC,便于我们进行调试 2.配置好基础环境,观察源码 根据实验手册的提示,我们得知各个文件存放的分别是 mips.h: 指令的操作码和子操作码 pipe.c:实现了流水线具体的函数 - pipe_init 初始化流水线 - pipe_cycle 模拟流水线在一个cycle做的工作 - pipe_recover 恢复流水线，当出现分支指令时会用上 - pipe_stage_fetch 取指阶段模拟 - pipe_stage_decode 译码阶段模拟 - pipe_stage_execute 执行阶段模拟 - pipe_stage_mem 访存阶段模拟 - pipe_stage_wb 写回阶段模拟 pipe.h: 定义了结构体指令pipe_op , 流水线pipe_state shell.c: 实现了终端界面和mem_read_32和mem_write_32内存读写函数 shell.h: 作了终端的声明 3.阅读pipe.h 看到第一个结构体pipe_op,拥有以下我们实验会用到的重要成员变量 程序计数器PC,指令instruction,解码后的opcode 寄存器源reg_src1和reg_src2,寄存器目的地reg_dst(value) 内存访问信息is_mem, mem_addr, mem_write, mem_value ; 4.阅读shell.c 阅读mem_read_32和mem_write_32内存读写函数,发现会根据传入的地址到初始化好的内存块中去寻找对应的内存块,进行读取或写入的操作 5.阅读核心的pipe.c 对整体流程有个大致的了解 观察pipe_cycle(), 按照wb,mem,execute,decode,fetch的顺序执行,这不由得让我产生疑问:为什么需要倒叙执行呢?带着疑问接着往下看, 剩下的是处理分支恢复的函数,一次循环便结束了. 我们接着从fetch->wb的顺序观察5个阶段的函数,有几个值得注意的点: - 每个阶段开始时(除了mem和wb外,因为wb不会产生延迟,因此没有判断的必要)都会判断该阶段的下一阶段是否正在执行(指令!=NULL),如果正在执行的话就取消执行,结合课上所学知识,我们不难想到,如果我们decode阶段正在延迟,我们执行fetch的时候,如果继续将op赋值给decode_op,则会覆盖现在正在延迟的decode阶段,因此我们选择等待,直接return,这也解释了为什么我们需要倒叙执行,这样可以保证在某条阶段(对应op=m)延迟的时候,不影响op<m(在此之前)的阶段继续执行相应的操作,会使得op>m(在此之后)的阶段进入等待 - 实际上只有fetch和mem两个阶段对内存进行了操作,因此我们加入cache只需要修改这两个阶段和内存有关的读取操作,改为与cache进行交互即可. - 每个阶段结束时都会将当前阶段的op赋值为NULL,下一个阶段op赋值为当前的op,因此我们进入延迟之后,直接return的话,当前阶段便会显示一直正在执行,下一个阶段没有赋值,因此不会进入下一个阶段,和上方的倒叙执行相呼应. 6.建立cache.h 按照要求建立inst_cache 和data_cache两大类,每个大类包含组类sets,每个组类包含行类lines, 行类均设置有效位valid,替换策略LRU, data_cache_line还包含脏位dirty,来判断是否需要将数据写回内存. 7.inst_cache具体函数 inst_cache_hit函数:传入内存地址,从cache中读取指令,判断是否命中 - 先取出组号,也就是内存的倒数第6-11位: (address << 21) >> 26 - 再根据组号遍历每一行,取得每一行的标志位(lines[i].tag),与实际标志位(address >> 11)做比较,如果有相等的且valid=1代表命中,返回cache中的数据,如果均未命中返回错误码 注 : 取cache中的数据操作: lines[i]. data[(address & 0x0000001f) >> 2], (address & 0x0000001f)代表取内存的后五位,也就是块内偏移量, >>2代表将偏移量改为4个字节,对应了data[8]的对应位元素 inst_cache_miss函数:如果没命中(miss),就将内存对应的块写入cache中 - 首先我们需要判断内存的组成,对于inst_cache, 6位组号(64块=2^6) ,5位块内偏移量(32字节=2^5),21位tag(32-6-5),因此内存组成为21~6~5 - 再取出内存中对应的块(address & 0xffffffe0):代表找到了相应块的第一个字的地址 - 再将内存中对应的指令地址取出(我们由mem_read_32函数可知,地址的偏移量为4个字节) For (i = 0; i < 8; i++) mem[i] = mem_read_32(block_address + i * 4); - 我们需要找到cache对应的空行放进去,先遍历对应组的每一行,如果有空行(valid==0),则找到对应行,更新元素:LRU=0 ,valid=1,tag=address>>11,并将mem赋值给data,返回查找的指令地址(注意需要更新别的行LRU). 注 : 如果没有找到对应的空行,需要使用LRU替换算法,找到拥有最大LRU的一行进行替换,此时对别的行进行LRU++,替换数据后后同找到空行相同,返回查找的指令地址 7.data_cache具体函数 整体思路和inst_cache相同 : 首先我们需要判断内存的组成,对于inst_cache, 8位组号(64块=2^6) ,5位块内偏移量(32字节=2^5),19位tag(32-8-5),因此内存组成为19~8~5. data_cache_read函数: 传入内存地址,从cache中读取数据,如果没有命中将内存对应的块写入cache中. 整体与inst_cache_read类似, 不加以赘述. data_cache_write函数: 传入内存地址和值, 将cache中对应的数据修改,如果没有命中将内存对应的块写入cache中,并修改对应的值,注意如果需要替换行的话,需要判断是否被替换的行dirty是否等于1,如果等于1需要将值写回内存. 注 : 将cache值写回内存操作 : 根据对应的被替换行的tag和组号相拼接,找到内存中对应块的第一个字节dCache.sets[sets_index].lines[max_LRU_line].tag << 13) ¦ sets_index再写入内存, for (i = 0; i < 8; i++) mem_write_32(block_address + i * 4, dCache.sets[sets_index].lines[max_LRU_line].data[i]); 8.延迟的实现 我们如果没有命中就需要从内存中读写,需要进入周期为50的延迟,因此我们对于inst_cache,data_cache,都设置延迟变量=50,每次需要进行miss操作的时候,便进行延迟变量减1,并return,直到延迟结束才进行操作,延迟结束后将延迟变量重新赋值为50. 9.拓展:改变cache的大小进行测试 Small_cache :将inst_cache和data_cache的组数设为2,行数都设为2 Large_cache:将inst_cache和data_cache的组数设为11,行数都设为2500 结果:两者测试不完全相同,对于少量数据来说对ipc结果的影响不是很大,但是large_cache进行操作的时候具有卡顿,表示每一个任务执行的时间比较长,可能是由于行数设置比较多,每次都要遍历所有行的原因. 10.拓展:替换LFU算法进行测试 结果相同,可见两个算法对于少量数据差别不是很大 |  |  |  |
| 结论分析与体会： 本次实验也具有一定的挑战性, 我设计了cache用来模拟与内存之间的数据交换,并深刻理解了流水线工作的机制, 设计了延迟,成功完成了实验目标.再完成了基础要求之后,我也修改了代码,对组数和行数进行了变量定义,进行了不同cache大小对于性能的测试,结果发现程序运行时间有了影响,但对于ipc来说影响不大.我还自己设计了LFU算法,结果发现和LRU算法没有明显的性能上的差距,也因此加深了对替换算法的认识. |  |  |  |

附源代码

实验基础要求Cache

Cache.h

#include"shell.h"

#include <string.h>

//指令cache

typedef struct

{

int valid;//有效位

int LRU;//判断如何选择替换的行

uint32_t tag;//标志位

uint32_t data[8];//数据区域，八个四字节

} inst_cache_line;

typedef struct//指令cache的一组

{

inst_cache_line lines[4];//一组四路

} inst_cache_sets;

typedef struct//指令cache

{

inst_cache_sets sets[64];//64组

} inst_cache;

//数据cache

typedef struct

{

int valid;

int LRU;

int dirty;// 脏位,判断数据是否需要写回内存

uint32_t tag;

uint32_t data[8];

}data_cache_line;

typedef struct

{

data_cache_line lines[8];

}data_cache_sets;

typedef struct

{

data_cache_sets sets[256];//256组

}data_cache;

//判断指令是否命中cache

uint32_t inst_cache_hit(uint32_t address);

//将块从内存中放入cache

uint32_t inst_cache_miss(uint32_t address);

//从cache中读取数据

uint32_t data_cache_read(uint32_t address);

//到cache中写数据

uint32_t data_cache_write(uint32_t address, uint32_t value);

Cache.c

#include "cache.h"

#include "pipe.h"

#include "shell.h"

#include "mips.h"

#include <stdio.h>

#include <string.h>

#include <stdlib.h>

#include <assert.h>

//写延迟标志

int data_cache_write_count = 50;

//读延迟标志

int data_cache_read_count = 50;

//标志初始化

int inst_cache_count = 0;

int data_cache_count = 0;

//全局变量

inst_cache iCache;

data_cache dCache;

//指令cache是否命中，命中返回取得的指令,否则返回0x0381CD55

uint32_t inst_cache_hit(uint32_t address)//判断是否命中

{

//初始化指令cache

if (inst_cache_count == 0)

{

memset(&iCache, 0, sizeof(inst_cache));

inst_cache_count++;

}

//此时内存的设置为  21位tag 6位组号 5位块内字节偏移量

uint32_t sets_index = (address << 21) >> 26;//得到六位的组号

int i;

for (i = 0; i < 4; i++)//检查对应组中的四行

{

uint32_t tag = iCache.sets[sets_index].lines[i].tag;//取得每一行的标志位

if (!(tag ^ (address >> 11)))//tag 位相同再检查 valid

{

if (iCache.sets[sets_index].lines[i].valid == 1)//有效位为1，命中

{

return iCache.sets[sets_index].lines[i].data[(address & 0x0000001f) >> 2];

//读取address后五位,右移两位缩小四倍，即为四个字节单元的偏移量,对应了data[]

}

}

}

return 0x0381CD55;//如果未命中

}

//指令cache缺失替换操作

uint32_t inst_cache_miss(uint32_t address)

{

//从内存中取出缺失的块

uint32_t block_address = address & 0xffffffe0;    //找到对应块中第一个字的地址

uint32_t mem[8];

int i;

//将内存中对应的指令存入mem

for (i = 0; i < 8; i++)

mem[i] = mem_read_32(block_address + i * 4);

//将取出的块放入cache中对应的组

uint32_t sets_index = (address << 21) >> 26;    //计算组号

//找组中的空行

int j;

int beset=-1;//找到的对应的空行

for (j = 0; j < 4; j++)//有空行则将块放入

{

if (iCache.sets[sets_index].lines[j].valid == 0)//空位

{

iCache.sets[sets_index].lines[j].LRU = 0;    //LRU初始化为0

iCache.sets[sets_index].lines[j].valid = 1;    //valid 置为有效

iCache.sets[sets_index].lines[j].tag = address >> 11;    // 更新tag

//将块放入数据区

int k;

for (k = 0; k < 8; k++)

iCache.sets[sets_index].lines[j].data[k] = mem[k];

beset=j;break;

}

}

//找到了空行

if(beset!=-1)

{

//更新空行之外行的LRU++

for (int m = 0; m < 4; m++)

{

if(m==beset)

continue;

else

if(iCache.sets[sets_index].lines[m].LRU<3)

iCache.sets[sets_index].lines[m].LRU++;

}

return iCache.sets[sets_index].lines[j].data[(address & 0x0000001f) >> 2];

}

//没有空行的话，替换LRU最大的行

int max_LRU_line = 0;

int max_LRU = iCache.sets[sets_index].lines[0].LRU;

int m;

for (m = 1; m < 4; m++)    //寻找LRU最大的行

{

int theLRU = iCache.sets[sets_index].lines[m].LRU;

if (theLRU >= max_LRU)

{

max_LRU = theLRU;

max_LRU_line = m;

}

}

//替换行更新LRU

for (m = 0; m < 4; m++)    //寻找LRU最大的行

{

if(m==max_LRU_line)

continue;

else

if(iCache.sets[sets_index].lines[m].LRU<3)

iCache.sets[sets_index].lines[m].LRU++;

}

//替换该行内容

iCache.sets[sets_index].lines[max_LRU_line].LRU = 0;

iCache.sets[sets_index].lines[max_LRU_line].valid = 1;

iCache.sets[sets_index].lines[max_LRU_line].tag = address >> 11;

int n;

for (n = 0; n < 8; n++)

iCache.sets[sets_index].lines[max_LRU_line].data[n] = mem[n];

return iCache.sets[sets_index].lines[max_LRU_line].data[(address & 0x0000001f) >> 2];

}

uint32_t data_cache_read(uint32_t address)

{

if (data_cache_count == 0)

{//初始化

memset(&dCache, 0, sizeof(data_cache));

}

data_cache_count++;

uint32_t sets_index = (address << 19) >> 24;//计算组号

//检查组中有无tag相同的行

int i;

for (i = 0; i < 8; i++)//判断是否命中

{

uint32_t tag = dCache.sets[sets_index].lines[i].tag;

if (!(tag ^ (address >> 13)))//tag位相同

{

if (dCache.sets[sets_index].lines[i].valid == 1)//命中

{

return dCache.sets[sets_index].lines[i].data[(address & 0x0000001f) >> 2];

}

}

}

//没命中,进入延迟50周期

if (data_cache_read_count != 0)

{

data_cache_read_count--;

return 0x0381CD55;

}

data_cache_read_count = 50;//将延迟计数复位

//miss操作

uint32_t block_address = address & 0xffffffe0;//找到对应块中第一个字的地址

uint32_t mem[8];

int j;

for (j = 0; j < 8; j++)

mem[j] = mem_read_32(block_address + j * 4);

//寻找空行

int k;int beset=-1;

for (k = 0; k < 8; k++)

{

//找到空行装填入缺失块

if (dCache.sets[sets_index].lines[k].valid == 0)

{

dCache.sets[sets_index].lines[k].valid = 1;

dCache.sets[sets_index].lines[k].LRU = 0;

dCache.sets[sets_index].lines[k].dirty = 0;//初始dirty=0

dCache.sets[sets_index].lines[k].tag = address >> 13;

int m;

for (m = 0; m < 8; m++)

dCache.sets[sets_index].lines[k].data[m] = mem[m];

beset=k;

break;

}

}

//如果找到了空行,更新flag

if(beset!=-1)

{

//更新LRU

for (int m = 0; m < 8; m++)

{

if(m==beset)

continue;

else

if(dCache.sets[sets_index].lines[m].LRU<7)

dCache.sets[sets_index].lines[m].LRU++;

}

return dCache.sets[sets_index].lines[beset].data[(address & 0x0000001f) >> 2];

}

//没有空行，找LRU最小的行

int max_LRU_line = 0;

int max_LRU = dCache.sets[sets_index].lines[0].LRU;

int n;

for (n = 1; n < 8; n++)

{

int theLRU = dCache.sets[sets_index].lines[n].LRU;

if (theLRU >= max_LRU)

{

max_LRU = theLRU;

max_LRU_line = n;

}

}

//替换行更新LRU

for (int m = 0; m < 8; m++)

{

if(m==max_LRU_line)

continue;

else

if(dCache.sets[sets_index].lines[m].LRU<7)

dCache.sets[sets_index].lines[m].LRU++;

}

//根据最大LRU行的dirty确定它是否需要写回

if (dCache.sets[sets_index].lines[max_LRU_line].dirty == 1)//需要写回

{

uint32_t sets_index_13 = sets_index;

//此时进行位的拼接

sets_index_13 << 5;//低5位是0，中间八位是组号，高位是0 与 高位是tag 其余为0 进行拼凑

uint32_t block_address = (dCache.sets[sets_index].lines[max_LRU_line].tag << 13) | sets_index_13;

for (i = 0; i < 8; i++)

mem_write_32(block_address + i * 4, dCache.sets[sets_index].lines[max_LRU_line].data[i]);

}

//将该块替换

dCache.sets[sets_index].lines[max_LRU_line].valid = 1;

dCache.sets[sets_index].lines[max_LRU_line].LRU = 0;

dCache.sets[sets_index].lines[max_LRU_line].dirty = 0;

dCache.sets[sets_index].lines[max_LRU_line].tag = address >> 13;

for (i = 0; i < 8; i++)

dCache.sets[sets_index].lines[max_LRU_line].data[i] = mem[i];

return dCache.sets[sets_index].lines[max_LRU_line].data[(address & 0x0000001f) >> 2];

}

uint32_t data_cache_write(uint32_t address, uint32_t value)

{

if (data_cache_count == 0)//初始化

{

memset(&dCache, 0, sizeof(data_cache));

data_cache_count++;

}

uint32_t sets_index = (address << 19) >> 24;//计算组号

//检查组中有无tag相同的行

int i;

for (i = 0; i < 8; i++)

{

uint32_t tag = dCache.sets[sets_index].lines[i].tag;

if (!(tag ^ (address >> 13)))//tag相同

{

if (dCache.sets[sets_index].lines[i].valid == 1)//命中

{

dCache.sets[sets_index].lines[i].valid = 1;

dCache.sets[sets_index].lines[i].dirty = 1;

dCache.sets[sets_index].lines[i].data[(address & 0x0000001f) >> 2] = value;

return 1;

}

}

}

//没命中,进入延迟

if (data_cache_write_count != 0)

{

data_cache_write_count--;

return 0;

}

data_cache_write_count=50;

//miss 操作

//从内存中取出缺失块

uint32_t block_address = address & 0xffffffe0;

uint32_t mem[8];

int j;

for (j = 0; j < 8; j++)

mem[j] = mem_read_32(block_address + j * 4);

//寻找空行

int k;int beset=-1;

for (k = 0; k < 8; k++)

{

//找到空行填入缺失块

if (dCache.sets[sets_index].lines[k].valid == 0)

{

dCache.sets[sets_index].lines[k].valid = 1;

dCache.sets[sets_index].lines[k].LRU = 0;

dCache.sets[sets_index].lines[k].dirty = 1;//脏位

dCache.sets[sets_index].lines[k].tag = address >> 13;

int m;

for (m = 0; m < 8; m++)

dCache.sets[sets_index].lines[k].data[m] = mem[m];

dCache.sets[sets_index].lines[k].data[(address & 0x0000001f) >> 2] = value;

beset=k;

break;

}

}

//找到空行更新LRU

if(beset!=-1)

{

//更新LRU

for (int m = 0; m < 8; m++)

{

if(m==beset)

continue;

else

if(dCache.sets[sets_index].lines[m].LRU<7)

dCache.sets[sets_index].lines[m].LRU++;

}

return dCache.sets[sets_index].lines[j].data

[(address & 0x0000001f) >> 2];

return dCache.sets[sets_index].lines[k].data[(address & 0x0000001f) >> 2];

}

//没有空行找最大LRU

int max_LRU_line = 0;

int max_LRU = dCache.sets[sets_index].lines[0].LRU;

int n;

for (n = 1; n < 8; n++)

{

int theLRU = dCache.sets[sets_index].lines[n].LRU;

if (theLRU >= max_LRU)

{

max_LRU = theLRU;

max_LRU_line = n;

}

}

//替换行更新LRU

for (int m = 0; m < 8; m++)

{

if(m==max_LRU_line)

continue;

else

if(dCache.sets[sets_index].lines[m].LRU<7)

dCache.sets[sets_index].lines[m].LRU++;

}

//根据最小LRU行的dirty确定它是否需要写回

if (dCache.sets[sets_index].lines[max_LRU_line].dirty == 1)

{

uint32_t sets_index_13 = sets_index;

sets_index_13 << 5;//低5位是0，中间八位是组号，高位是0

uint32_t block_address = (dCache.sets[sets_index].lines[max_LRU_line].tag << 13) | sets_index_13;

for (i = 0; i < 8; i++)

mem_write_32(block_address + i * 4, dCache.sets[sets_index].lines[max_LRU_line].data[i]);

}

//将该块替换

dCache.sets[sets_index].lines[max_LRU_line].valid = 1;

dCache.sets[sets_index].lines[max_LRU_line].LRU = 0;

dCache.sets[sets_index].lines[max_LRU_line].dirty = 1;

dCache.sets[sets_index].lines[max_LRU_line].tag = address >> 13;

for (i = 0; i < 8; i++)

dCache.sets[sets_index].lines[max_LRU_line].data[i] = mem[i];

dCache.sets[sets_index].lines[max_LRU_line].data[(address & 0x0000001f) >> 2] = value;

return 1;//成功写入返回1

}

Pipe.c

#include "pipe.h"

#include "shell.h"

#include "mips.h"

#include <stdio.h>

#include <string.h>

#include <stdlib.h>

#include <assert.h>

#include "cache.h"

int iCache_read_count = 50;

//#define DEBUG

/* debug */

void print_op(Pipe_Op *op)

{

if (op)

printf("OP (PC=%08x inst=%08x) src1=R%d (%08x) src2=R%d (%08x) dst=R%d valid %d (%08x) br=%d taken=%d dest=%08x mem=%d addr=%08x\n",

op->pc,

op->instruction,

op->reg_src1,

op->reg_src1_value,

op->reg_src2,

op->reg_src2_value,

op->reg_dst,

op->reg_dst_value_ready,

op->reg_dst_value,

op->is_branch,

op->branch_taken,

op->branch_dest,

op->is_mem,

op->mem_addr);

else

printf("(null)\n");

}

/* global pipeline state */

Pipe_State pipe;

void pipe_init()

{

memset(&pipe, 0, sizeof(Pipe_State));

pipe.PC = 0x00400000;

}

void pipe_cycle()//周期

{

#ifdef DEBUG

printf("\n\n----\n\nPIPELINE:\n");

printf("DCODE: "); print_op(pipe.decode_op);

printf("EXEC : "); print_op(pipe.execute_op);

printf("MEM  : "); print_op(pipe.mem_op);

printf("WB   : "); print_op(pipe.wb_op);

printf("\n");

#endif

pipe_stage_wb();

pipe_stage_mem();

pipe_stage_execute();

pipe_stage_decode();

pipe_stage_fetch();

/* handle branch recoveries */

if (pipe.branch_recover) {

#ifdef DEBUG

printf("branch recovery: new dest %08x flush %d stages\n", pipe.branch_dest, pipe.branch_flush);

#endif

pipe.PC = pipe.branch_dest;

if (pipe.branch_flush >= 2) {

if (pipe.decode_op) free(pipe.decode_op);

pipe.decode_op = NULL;

}

if (pipe.branch_flush >= 3) {

if (pipe.execute_op) free(pipe.execute_op);

pipe.execute_op = NULL;

}

if (pipe.branch_flush >= 4) {

if (pipe.mem_op) free(pipe.mem_op);

pipe.mem_op = NULL;

}

if (pipe.branch_flush >= 5) {

if (pipe.wb_op) free(pipe.wb_op);

pipe.wb_op = NULL;

}

pipe.branch_recover = 0;

pipe.branch_dest = 0;

pipe.branch_flush = 0;

stat_squash++;

}

}

void pipe_recover(int flush, uint32_t dest)//覆盖

{

/*如果已经计划了恢复，则它必须来自稍后的

*阶段（执行较旧的指令），因此恢复覆盖

*我们的恢复。在这种情况下，只需返回*/

if (pipe.branch_recover) return;

/*安排恢复。这将在所有管道阶段模拟当前循环后完成*/

pipe.branch_recover = 1;

pipe.branch_flush = flush;

pipe.branch_dest = dest;

}

void pipe_stage_wb()//写回

{

/*如果在这个流水线阶段没有指令，我们就完成了*/

if (!pipe.wb_op)

return;

/*从我们的输入槽中取出op*/

Pipe_Op *op = pipe.wb_op;

pipe.wb_op = NULL;

/*如果此指令写入寄存器，请立即执行*/

if (op->reg_dst != -1 && op->reg_dst != 0) {

pipe.REGS[op->reg_dst] = op->reg_dst_value;

#ifdef DEBUG

printf("R%d = %08x\n", op->reg_dst, op->reg_dst_value);

#endif

}

/*如果这是系统调用，请执行操作*/

if (op->opcode == OP_SPECIAL && op->subop == SUBOP_SYSCALL) {

if (op->reg_src1_value == 0xA) {

pipe.PC = op->pc; /*fetch将执行pc+=4，然后我们停止使用正确的pc*/

RUN_BIT = 0;

}

}

/*释放op*/

free(op);

stat_inst_retire++;

}

void pipe_stage_mem()//取操作数，访存

{

/*如果在这个流水线阶段没有指令，我们就完成了*/

if (!pipe.mem_op)

return;

/*从我们的输入槽中取出op*/

Pipe_Op *op = pipe.mem_op;

uint32_t val = 0;

//**********************************

if (op->is_mem)

{

uint32_t theVal = data_cache_read(op->mem_addr & ~3);

if (theVal == 0x0381CD55)

return;

val = theVal;

}

switch (op->opcode) {

case OP_LW:

case OP_LH:

case OP_LHU:

case OP_LB:

case OP_LBU:

{

/*提取所需值*/

op->reg_dst_value_ready = 1;

if (op->opcode == OP_LW) {

op->reg_dst_value = val;

}

else if (op->opcode == OP_LH || op->opcode == OP_LHU) {

if (op->mem_addr & 2)

val = (val >> 16) & 0xFFFF;

else

val = val & 0xFFFF;

if (op->opcode == OP_LH)

val |= (val & 0x8000) ? 0xFFFF8000 : 0;

op->reg_dst_value = val;

}

else if (op->opcode == OP_LB || op->opcode == OP_LBU) {

switch (op->mem_addr & 3) {

case 0:

val = val & 0xFF;

break;

case 1:

val = (val >> 8) & 0xFF;

break;

case 2:

val = (val >> 16) & 0xFF;

break;

case 3:

val = (val >> 24) & 0xFF;

break;

}

if (op->opcode == OP_LB)

val |= (val & 0x80) ? 0xFFFFFF80 : 0;

op->reg_dst_value = val;

}

}

break;

case OP_SB:

{

switch (op->mem_addr & 3) {

case 0: val = (val & 0xFFFFFF00) | ((op->mem_value & 0xFF) << 0); break;

case 1: val = (val & 0xFFFF00FF) | ((op->mem_value & 0xFF) << 8); break;

case 2: val = (val & 0xFF00FFFF) | ((op->mem_value & 0xFF) << 16); break;

case 3: val = (val & 0x00FFFFFF) | ((op->mem_value & 0xFF) << 24); break;

}

//***************

int result1 = data_cache_write(op->mem_addr & ~3, val);

if(result1==0)

return;

//mem_write_32(op->mem_addr & ~3, val);

break;

}

case OP_SH:

{

#ifdef DEBUG

printf("SH: addr %08x val %04x old word %08x\n", op->mem_addr, op->mem_value & 0xFFFF, val);

#endif

if (op->mem_addr & 2)

val = (val & 0x0000FFFF) | (op->mem_value) << 16;

else

val = (val & 0xFFFF0000) | (op->mem_value & 0xFFFF);

#ifdef DEBUG

printf("new word %08x\n", val);

#endif

//***************

int result2 = data_cache_write(op->mem_addr & ~3, val);

if (result2 == 0)

return;

//mem_write_32(op->mem_addr & ~3, val);

break;

}

case OP_SW:

{

val = op->mem_value;

int result3 = data_cache_write(op->mem_addr & ~3, val);

if (result3 == 0)

return;

//mem_write_32(op->mem_addr & ~3, val);

break;

}

}

/*清除阶段输入并转移到下一阶段*/

pipe.mem_op = NULL;

pipe.wb_op = op;

}

void pipe_stage_execute()//执行

{

/*如果正在进行乘法/除法，递减循环直到值准备就绪*/

if (pipe.multiplier_stall > 0)

pipe.multiplier_stall--;

/*如果下游失速，返回（并留下我们的任何输入）*/

if (pipe.mem_op != NULL)

return;

/*如果没有要执行的操作，则返回*/

if (pipe.execute_op == NULL)

return;

/*抓取操作和读取源*/

Pipe_Op *op = pipe.execute_op;

/*读取寄存器值并检查旁路；必要时失速*/

int stall = 0;

if (op->reg_src1 != -1) {

if (op->reg_src1 == 0)

op->reg_src1_value = 0;

else if (pipe.mem_op && pipe.mem_op->reg_dst == op->reg_src1) {

if (!pipe.mem_op->reg_dst_value_ready)

stall = 1;

else

op->reg_src1_value = pipe.mem_op->reg_dst_value;

}

else if (pipe.wb_op && pipe.wb_op->reg_dst == op->reg_src1) {

op->reg_src1_value = pipe.wb_op->reg_dst_value;

}

else

op->reg_src1_value = pipe.REGS[op->reg_src1];

}

if (op->reg_src2 != -1) {

if (op->reg_src2 == 0)

op->reg_src2_value = 0;

else if (pipe.mem_op && pipe.mem_op->reg_dst == op->reg_src2) {

if (!pipe.mem_op->reg_dst_value_ready)

stall = 1;

else

op->reg_src2_value = pipe.mem_op->reg_dst_value;

}

else if (pipe.wb_op && pipe.wb_op->reg_dst == op->reg_src2) {

op->reg_src2_value = pipe.wb_op->reg_dst_value;

}

else

op->reg_src2_value = pipe.REGS[op->reg_src2];

}

/*如果旁路需要暂停（例如，在加载后立即使用），

*无清除阶段输入的返回*/

if (stall)

return;

/*执行操作*/

switch (op->opcode) {

case OP_SPECIAL:

op->reg_dst_value_ready = 1;

switch (op->subop) {

case SUBOP_SLL:

op->reg_dst_value = op->reg_src2_value << op->shamt;

break;

case SUBOP_SLLV:

op->reg_dst_value = op->reg_src2_value << op->reg_src1_value;

break;

case SUBOP_SRL:

op->reg_dst_value = op->reg_src2_value >> op->shamt;

break;

case SUBOP_SRLV:

op->reg_dst_value = op->reg_src2_value >> op->reg_src1_value;

break;

case SUBOP_SRA:

op->reg_dst_value = (int32_t)op->reg_src2_value >> op->shamt;

break;

case SUBOP_SRAV:

op->reg_dst_value = (int32_t)op->reg_src2_value >> op->reg_src1_value;

break;

case SUBOP_JR:

case SUBOP_JALR:

op->reg_dst_value = op->pc + 4;

op->branch_dest = op->reg_src1_value;

op->branch_taken = 1;

break;

case SUBOP_MULT:

{

/*我们立即设置结果值；但是，我们会

*如果程序试图读取值，则模拟暂停

*在准备就绪之前（或覆盖HI/LO）。此外，如果

*稍后会有另一个乘法运算

*更新值并重新设置失速循环计数

*用于新操作。

*/

int64_t val = (int64_t)((int32_t)op->reg_src1_value) * (int64_t)((int32_t)op->reg_src2_value);

uint64_t uval = (uint64_t)val;

pipe.HI = (uval >> 32) & 0xFFFFFFFF;

pipe.LO = (uval >>  0) & 0xFFFFFFFF;

/*四周期乘数延迟*/

pipe.multiplier_stall = 4;

}

break;

case SUBOP_MULTU:

{

uint64_t val = (uint64_t)op->reg_src1_value * (uint64_t)op->reg_src2_value;

pipe.HI = (val >> 32) & 0xFFFFFFFF;

pipe.LO = (val >>  0) & 0xFFFFFFFF;

/*四周期乘数延迟*/

pipe.multiplier_stall = 4;

}

break;

case SUBOP_DIV:

if (op->reg_src2_value != 0) {

int32_t val1 = (int32_t)op->reg_src1_value;

int32_t val2 = (int32_t)op->reg_src2_value;

int32_t div, mod;

div = val1 / val2;

mod = val1 % val2;

pipe.LO = div;

pipe.HI = mod;

} else {

//实际上，这将是一个除以0的异常

pipe.HI = pipe.LO = 0;

}

/*32周期分频器延迟*/

pipe.multiplier_stall = 32;

break;

case SUBOP_DIVU:

if (op->reg_src2_value != 0) {

pipe.HI = (uint32_t)op->reg_src1_value % (uint32_t)op->reg_src2_value;

pipe.LO = (uint32_t)op->reg_src1_value / (uint32_t)op->reg_src2_value;

} else {

/* really this would be a div-by-0 exception */

pipe.HI = pipe.LO = 0;

}

/* 32-cycle divider latency */

pipe.multiplier_stall = 32;

break;

case SUBOP_MFHI:

/*暂停直到值准备就绪*/

if (pipe.multiplier_stall > 0)

return;

op->reg_dst_value = pipe.HI;

break;

case SUBOP_MTHI:

/* stall to respect WAW dependence */

/*暂停以尊重WAW依赖性*/

if (pipe.multiplier_stall > 0)

return;

pipe.HI = op->reg_src1_value;

break;

case SUBOP_MFLO:

/* stall until value is ready */

if (pipe.multiplier_stall > 0)

return;

op->reg_dst_value = pipe.LO;

break;

case SUBOP_MTLO:

/* stall to respect WAW dependence */

if (pipe.multiplier_stall > 0)

return;

pipe.LO = op->reg_src1_value;

break;

case SUBOP_ADD:

case SUBOP_ADDU:

op->reg_dst_value = op->reg_src1_value + op->reg_src2_value;

break;

case SUBOP_SUB:

case SUBOP_SUBU:

op->reg_dst_value = op->reg_src1_value - op->reg_src2_value;

break;

case SUBOP_AND:

op->reg_dst_value = op->reg_src1_value & op->reg_src2_value;

break;

case SUBOP_OR:

op->reg_dst_value = op->reg_src1_value | op->reg_src2_value;

break;

case SUBOP_NOR:

op->reg_dst_value = ~(op->reg_src1_value | op->reg_src2_value);

break;

case SUBOP_XOR:

op->reg_dst_value = op->reg_src1_value ^ op->reg_src2_value;

break;

case SUBOP_SLT:

op->reg_dst_value = ((int32_t)op->reg_src1_value <

(int32_t)op->reg_src2_value) ? 1 : 0;

break;

case SUBOP_SLTU:

op->reg_dst_value = (op->reg_src1_value < op->reg_src2_value) ? 1 : 0;

break;

}

break;

case OP_BRSPEC:

switch (op->subop) {

case BROP_BLTZ:

case BROP_BLTZAL:

if ((int32_t)op->reg_src1_value < 0) op->branch_taken = 1;

break;

case BROP_BGEZ:

case BROP_BGEZAL:

if ((int32_t)op->reg_src1_value >= 0) op->branch_taken = 1;

break;

}

break;

case OP_BEQ:

if (op->reg_src1_value == op->reg_src2_value) op->branch_taken = 1;

break;

case OP_BNE:

if (op->reg_src1_value != op->reg_src2_value) op->branch_taken = 1;

break;

case OP_BLEZ:

if ((int32_t)op->reg_src1_value <= 0) op->branch_taken = 1;

break;

case OP_BGTZ:

if ((int32_t)op->reg_src1_value > 0) op->branch_taken = 1;

break;

case OP_ADDI:

case OP_ADDIU:

op->reg_dst_value_ready = 1;

op->reg_dst_value = op->reg_src1_value + op->se_imm16;

break;

case OP_SLTI:

op->reg_dst_value_ready = 1;

op->reg_dst_value = (int32_t)op->reg_src1_value < (int32_t)op->se_imm16 ? 1 : 0;

break;

case OP_SLTIU:

op->reg_dst_value_ready = 1;

op->reg_dst_value = (uint32_t)op->reg_src1_value < (uint32_t)op->se_imm16 ? 1 : 0;

break;

case OP_ANDI:

op->reg_dst_value_ready = 1;

op->reg_dst_value = op->reg_src1_value & op->imm16;

break;

case OP_ORI:

op->reg_dst_value_ready = 1;

op->reg_dst_value = op->reg_src1_value | op->imm16;

break;

case OP_XORI:

op->reg_dst_value_ready = 1;

op->reg_dst_value = op->reg_src1_value ^ op->imm16;

break;

case OP_LUI:

op->reg_dst_value_ready = 1;

op->reg_dst_value = op->imm16 << 16;

break;

case OP_LW:

case OP_LH:

case OP_LHU:

case OP_LB:

case OP_LBU:

op->mem_addr = op->reg_src1_value + op->se_imm16;

break;

case OP_SW:

case OP_SH:

case OP_SB:

op->mem_addr = op->reg_src1_value + op->se_imm16;

op->mem_value = op->reg_src2_value;

break;

}

/* handle branch recoveries at this point */

/*此时处理分支恢复*/

if (op->branch_taken)

pipe_recover(3, op->branch_dest);

/* remove from upstream stage and place in downstream stage *//*从上游阶段移除并放置在下游阶段*/

pipe.execute_op = NULL;

pipe.mem_op = op;

}

void pipe_stage_decode()//指令解码，指令译码

{

/*如果下游失速，返回（并留下我们的任何输入）*/

if (pipe.execute_op != NULL)

return;

/*如果没有解码操作，则返回*/

if (pipe.decode_op == NULL)

return;

/*抓取op并从舞台输入中移除*/

Pipe_Op *op = pipe.decode_op;

pipe.decode_op = NULL;

/*根据需要设置信息字段（source/dest regs、immediate、jump dest）*/

uint32_t opcode = (op->instruction >> 26) & 0x3F;

uint32_t rs = (op->instruction >> 21) & 0x1F;

uint32_t rt = (op->instruction >> 16) & 0x1F;

uint32_t rd = (op->instruction >> 11) & 0x1F;

uint32_t shamt = (op->instruction >> 6) & 0x1F;

uint32_t funct1 = (op->instruction >> 0) & 0x1F;

uint32_t funct2 = (op->instruction >> 0) & 0x3F;

uint32_t imm16 = (op->instruction >> 0) & 0xFFFF;

uint32_t se_imm16 = imm16 | ((imm16 & 0x8000) ? 0xFFFF8000 : 0);

uint32_t targ = (op->instruction & ((1UL << 26) - 1)) << 2;

op->opcode = opcode;

op->imm16 = imm16;

op->se_imm16 = se_imm16;

op->shamt = shamt;

switch (opcode) {

case OP_SPECIAL:

/*所有“SPECIAL”指令都是使用ALU和两个源的R类型

*规则。设置源寄存器和立即值*/

op->reg_src1 = rs;

op->reg_src2 = rt;

op->reg_dst = rd;

op->subop = funct2;

if (funct2 == SUBOP_SYSCALL) {

op->reg_src1 = 2; // v0

op->reg_src2 = 3; // v1

}

if (funct2 == SUBOP_JR || funct2 == SUBOP_JALR) {

op->is_branch = 1;

op->branch_cond = 0;

}

break;

case OP_BRSPEC:

/* branches that have -and-link variants come here */

/*这里有-和链接变体的分支*/

op->is_branch = 1;

op->reg_src1 = rs;

op->reg_src2 = rt;

op->is_branch = 1;

op->branch_cond = 1; /* conditional branch */

op->branch_dest = op->pc + 4 + (se_imm16 << 2);

op->subop = rt;

if (rt == BROP_BLTZAL || rt == BROP_BGEZAL) {

/* link reg */

/*链接寄存器*/

op->reg_dst = 31;

op->reg_dst_value = op->pc + 4;

op->reg_dst_value_ready = 1;

}

break;

case OP_JAL:

op->reg_dst = 31;

op->reg_dst_value = op->pc + 4;

op->reg_dst_value_ready = 1;

op->branch_taken = 1;

/* fallthrough通过 */

case OP_J:

op->is_branch = 1;

op->branch_cond = 0;

op->branch_taken = 1;

op->branch_dest = (op->pc & 0xF0000000) | targ;

break;

case OP_BEQ:

case OP_BNE:

case OP_BLEZ:

case OP_BGTZ:

/* ordinary conditional branches (resolved after execute) */

/*普通条件分支（执行后解析）*/

op->is_branch = 1;

op->branch_cond = 1;

op->branch_dest = op->pc + 4 + (se_imm16 << 2);

op->reg_src1 = rs;

op->reg_src2 = rt;

break;

case OP_ADDI:

case OP_ADDIU:

case OP_SLTI:

case OP_SLTIU:

/* I-type ALU ops with sign-extended immediates */

/*I型ALU操作，带符号扩展立即数*/

op->reg_src1 = rs;

op->reg_dst = rt;

break;

case OP_ANDI:

case OP_ORI:

case OP_XORI:

case OP_LUI:

/* I-type ALU ops with non-sign-extended immediates */

/*I型ALU操作，具有非符号扩展立即数*/

op->reg_src1 = rs;

op->reg_dst = rt;

break;

case OP_LW:

case OP_LH:

case OP_LHU:

case OP_LB:

case OP_LBU:

case OP_SW:

case OP_SH:

case OP_SB:

/* memory ops */

/*存储器操作*/

op->is_mem = 1;

op->reg_src1 = rs;

if (opcode == OP_LW || opcode == OP_LH || opcode == OP_LHU || opcode == OP_LB || opcode == OP_LBU) {

/* load */

op->mem_write = 0;

op->reg_dst = rt;

}

else {

/* store */

op->mem_write = 1;

op->reg_src2 = rt;

}

break;

}

/*我们将在执行阶段处理reg读取和旁路*/

/*将op放置在下游插槽中*/

pipe.execute_op = op;

}

void pipe_stage_fetch()//取指令

{

/*如果管道被暂停（我们的输出槽不是空的），返回*/

if (pipe.decode_op != NULL)

return;

//延迟操作iCache_read_count为全局变量，初值为50

if (iCache_read_count > 0 && iCache_read_count < 50)

{//正在延迟

iCache_read_count--;

//stat_inst_fetch++;

//stat_inst_retire++;

return;

}

if (iCache_read_count==0)

{//延时结束，缺失替换

Pipe_Op* op = malloc(sizeof(Pipe_Op));

memset(op, 0, sizeof(Pipe_Op));

op->reg_src1 = op->reg_src2 = op->reg_dst = -1;

op->instruction = inst_cache_miss(pipe.PC);//指令cache缺失替换操作，取出指令内容

op->pc = pipe.PC;

pipe.decode_op = op;//将该指令放入流水线

//更新PC

pipe.PC += 4;

stat_inst_fetch++;

iCache_read_count = 50;//将延迟数字复位

return;

}

//正常先从cache中找

uint32_t the_inst = inst_cache_hit(pipe.PC);

if (the_inst == 0x0381CD55)

{//没有命中

iCache_read_count--;

//stat_inst_fetch++;

//stat_inst_retire++;

return;//之后执行延迟

}

else

{//命中

Pipe_Op* op = malloc(sizeof(Pipe_Op));

memset(op, 0, sizeof(Pipe_Op));

op->reg_src1 = op->reg_src2 = op->reg_dst = -1;

op->instruction = the_inst;

op->pc = pipe.PC;

pipe.decode_op = op;

//更新PC

pipe.PC += 4;

stat_inst_fetch++;

return;

}

///* allocate an op and send it down the pipeline. */

//Pipe_Op *op = malloc(sizeof(Pipe_Op));

//memset(op, 0, sizeof(Pipe_Op));

//op->reg_src1 = op->reg_src2 = op->reg_dst = -1;

//op->instruction = mem_read_32(pipe.pc);

//op->pc = pipe.pc;

//pipe.decode_op = op;

///* update pc */

//pipe.pc += 4;

//stat_inst_fetch++;

}

测试Cache大小代码(pipe.c相同)

Cache.h

#include"shell.h"

#include <string.h>

#include<math.h>

#define iline 2

#define dline 2

#define isets 2

#define dsets 2

#define isetMax 100010

#define dsetMax 100010

//指令cache

typedef struct

{

int valid;//有效位

int LRU;//判断如何选择替换的行

uint32_t tag;//标志位

uint32_t data[8];//数据区域，八个四字节

} inst_cache_line;

typedef struct//指令cache的一组

{

inst_cache_line lines[iline];//一组2路

} inst_cache_sets;

typedef struct//指令cache

{

inst_cache_sets sets[isetMax];//2组

} inst_cache;

//数据cache

typedef struct

{

int valid;

int LRU;

int dirty;// 脏位,判断数据是否需要写回内存

uint32_t tag;

uint32_t data[8];

}data_cache_line;

typedef struct

{

data_cache_line lines[dline];//一组两路

}data_cache_sets;

typedef struct

{

data_cache_sets sets[isetMax];//8组

}data_cache;

//判断指令是否命中cache

uint32_t inst_cache_hit(uint32_t address);

//将块从内存中放入cache

uint32_t inst_cache_miss(uint32_t address);

//从cache中读取数据

uint32_t data_cache_read(uint32_t address);

//到cache中写数据

uint32_t data_cache_write(uint32_t address, uint32_t value);

Cache.c

#include "cache.h"

#include "pipe.h"

#include "shell.h"

#include "mips.h"

#include <stdio.h>

#include <string.h>

#include <stdlib.h>

#include <assert.h>

//写延迟标志

int data_cache_write_count = 50;

//读延迟标志

int data_cache_read_count = 50;

//标志初始化

int inst_cache_count = 0;

int data_cache_count = 0;

//全局变量

inst_cache iCache;

data_cache dCache;

//指令cache是否命中，命中返回取得的指令,否则返回0x0381CD55

uint32_t inst_cache_hit(uint32_t address)//判断是否命中

{

//初始化指令cache

if (inst_cache_count == 0)

{

memset(&iCache, 0, sizeof(inst_cache));

inst_cache_count++;

}

//此时内存的设置为  24位tag 3位组号 5位块内字节偏移量

uint32_t sets_index = (address<<(27-isets))>>(32-isets);//得到3位的组号

int i;

for (i = 0; i < iline; i++)//检查对应组中的四行

{

uint32_t tag = iCache.sets[sets_index].lines[i].tag;//取得每一行的标志位

if (!(tag ^ (address>> (isets+5))))//tag 位相同再检查 valid

{

if (iCache.sets[sets_index].lines[i].valid == 1)//有效位为1，命中

{

return iCache.sets[sets_index].lines[i].data[(address & 0x0000001f) >> 2];

//读取address后五位,右移两位缩小四倍，即为四个字节单元的偏移量,对应了data[]

}

}

}

return 0x0381CD55;//如果未命中

}

//指令cache缺失替换操作

uint32_t inst_cache_miss(uint32_t address)

{

//从内存中取出缺失的块

uint32_t block_address = address & 0xffffffe0;    //找到对应块中第一个字的地址

uint32_t mem[8];

int i;

//将内存中对应的指令存入mem

for (i = 0; i < 8; i++)

mem[i] = mem_read_32(block_address + i * 4);

//将取出的块放入cache中对应的组

uint32_t sets_index = (address<<(27-isets))>>(32-isets);    //计算组号

//找组中的空行

int j;

int beset=-1;//找到的对应的空行

for (j = 0; j < iline; j++)//有空行则将块放入

{

if (iCache.sets[sets_index].lines[j].valid == 0)//空位

{

iCache.sets[sets_index].lines[j].LRU = 0;    //LRU初始化为0

iCache.sets[sets_index].lines[j].valid = 1;    //valid 置为有效

iCache.sets[sets_index].lines[j].tag = address>> (isets+5);    // 更新tag

//将块放入数据区

int k;

for (k = 0; k < 8; k++)

iCache.sets[sets_index].lines[j].data[k] = mem[k];

beset=j;break;

}

}

//找到了空行

if(beset!=-1)

{

//更新空行之外行的LRU++

for (int m = 0; m < iline; m++)

{

if(m==beset)

continue;

else

if(iCache.sets[sets_index].lines[m].LRU<iline-1)

iCache.sets[sets_index].lines[m].LRU++;

}

return iCache.sets[sets_index].lines[j].data[(address & 0x0000001f) >> 2];

}

//没有空行的话，替换LRU最大的行

int max_LRU_line = 0;

int max_LRU = iCache.sets[sets_index].lines[0].LRU;

int m;

for (m = 1; m < iline; m++)    //寻找LRU最大的行

{

int theLRU = iCache.sets[sets_index].lines[m].LRU;

if (theLRU >= max_LRU)

{

max_LRU = theLRU;

max_LRU_line = m;

}

}

//替换行更新LRU

for (m = 0; m < iline; m++)    //寻找LRU最大的行

{

if(m==max_LRU_line)

continue;

else

if(iCache.sets[sets_index].lines[m].LRU<iline-1)

iCache.sets[sets_index].lines[m].LRU++;

}

//替换该行内容

iCache.sets[sets_index].lines[max_LRU_line].LRU = 0;

iCache.sets[sets_index].lines[max_LRU_line].valid = 1;

iCache.sets[sets_index].lines[max_LRU_line].tag = address>> (isets+5);

int n;

for (n = 0; n < 8; n++)

iCache.sets[sets_index].lines[max_LRU_line].data[n] = mem[n];

return iCache.sets[sets_index].lines[max_LRU_line].data[(address & 0x0000001f) >> 2];

}

uint32_t data_cache_read(uint32_t address)

{

if (data_cache_count == 0)

{//初始化

memset(&dCache, 0, sizeof(data_cache));

}

data_cache_count++;

uint32_t sets_index = (address<<(27-dsets))>>(32-dsets);//计算组号

//检查组中有无tag相同的行

int i;

for (i = 0; i < dline; i++)//判断是否命中

{

uint32_t tag = dCache.sets[sets_index].lines[i].tag;

if (!(tag ^ (address>> (dsets+5))))//tag位相同

{

if (dCache.sets[sets_index].lines[i].valid == 1)//命中

{

return dCache.sets[sets_index].lines[i].data[(address & 0x0000001f) >> 2];

}

}

}

//没命中,进入延迟50周期

if (data_cache_read_count != 0)

{

data_cache_read_count--;

return 0x0381CD55;

}

data_cache_read_count = 50;//将延迟计数复位

//miss操作

uint32_t block_address = address & 0xffffffe0;//找到对应块中第一个字的地址

uint32_t mem[8];

int j;

for (j = 0; j < 8; j++)

mem[j] = mem_read_32(block_address + j * 4);

//寻找空行

int k;int beset=-1;

for (k = 0; k < dline; k++)

{

//找到空行装填入缺失块

if (dCache.sets[sets_index].lines[k].valid == 0)

{

dCache.sets[sets_index].lines[k].valid = 1;

dCache.sets[sets_index].lines[k].LRU = 0;

dCache.sets[sets_index].lines[k].dirty = 0;//初始dirty=0

dCache.sets[sets_index].lines[k].tag = address>> (dsets+5);

int m;

for (m = 0; m < 8; m++)

dCache.sets[sets_index].lines[k].data[m] = mem[m];

beset=k;

break;

}

}

//如果找到了空行,更新flag

if(beset!=-1)

{

//更新LRU

for (int m = 0; m < dline; m++)

{

if(m==beset)

continue;

else

if(dCache.sets[sets_index].lines[m].LRU<dline-1)

dCache.sets[sets_index].lines[m].LRU++;

}

return dCache.sets[sets_index].lines[beset].data[(address & 0x0000001f) >> 2];

}

//没有空行，找LRU最小的行

int max_LRU_line = 0;

int max_LRU = dCache.sets[sets_index].lines[0].LRU;

int n;

for (n = 1; n < dline; n++)

{

int theLRU = dCache.sets[sets_index].lines[n].LRU;

if (theLRU >= max_LRU)

{

max_LRU = theLRU;

max_LRU_line = n;

}

}

//替换行更新LRU

for (int m = 0; m < dline; m++)

{

if(m==max_LRU_line)

continue;

else

if(dCache.sets[sets_index].lines[m].LRU<dline-1)

dCache.sets[sets_index].lines[m].LRU++;

}

//根据最大LRU行的dirty确定它是否需要写回

if (dCache.sets[sets_index].lines[max_LRU_line].dirty == 1)//需要写回

{

uint32_t sets_index_13 = sets_index;

//此时进行位的拼接

sets_index_13 << 5;//低5位是0，中间八位是组号，高位是0 与 高位是tag 其余为0 进行拼凑

uint32_t block_address = (dCache.sets[sets_index].lines[max_LRU_line].tag << (dsets+5)) | sets_index_13;

for (i = 0; i < 8; i++)

mem_write_32(block_address + i * 4, dCache.sets[sets_index].lines[max_LRU_line].data[i]);

}

//将该块替换

dCache.sets[sets_index].lines[max_LRU_line].valid = 1;

dCache.sets[sets_index].lines[max_LRU_line].LRU = 0;

dCache.sets[sets_index].lines[max_LRU_line].dirty = 0;

dCache.sets[sets_index].lines[max_LRU_line].tag = address>> (dsets+5);

for (i = 0; i < 8; i++)

dCache.sets[sets_index].lines[max_LRU_line].data[i] = mem[i];

return dCache.sets[sets_index].lines[max_LRU_line].data[(address & 0x0000001f) >> 2];

}

uint32_t data_cache_write(uint32_t address, uint32_t value)

{

if (data_cache_count == 0)//初始化

{

memset(&dCache, 0, sizeof(data_cache));

data_cache_count++;

}

uint32_t sets_index = (address<<(27-dsets))>>(32-dsets);//计算组号

//检查组中有无tag相同的行

int i;

for (i = 0; i < dline; i++)

{

uint32_t tag = dCache.sets[sets_index].lines[i].tag;

if (!(tag ^ (address>> (dsets+5))))//tag相同

{

if (dCache.sets[sets_index].lines[i].valid == 1)//命中

{

dCache.sets[sets_index].lines[i].valid = 1;

dCache.sets[sets_index].lines[i].dirty = 1;

dCache.sets[sets_index].lines[i].data[(address & 0x0000001f) >> 2] = value;

return 1;

}

}

}

//没命中,进入延迟

if (data_cache_write_count != 0)

{

data_cache_write_count--;

return 0;

}

data_cache_write_count=50;

//miss 操作

//从内存中取出缺失块

uint32_t block_address = address & 0xffffffe0;

uint32_t mem[8];

int j;

for (j = 0; j < 8; j++)

mem[j] = mem_read_32(block_address + j * 4);

//寻找空行

int k;int beset=-1;

for (k = 0; k < dline; k++)

{

//找到空行填入缺失块

if (dCache.sets[sets_index].lines[k].valid == 0)

{

dCache.sets[sets_index].lines[k].valid = 1;

dCache.sets[sets_index].lines[k].LRU = 0;

dCache.sets[sets_index].lines[k].dirty = 1;//脏位

dCache.sets[sets_index].lines[k].tag = address>> (dsets+5);

int m;

for (m = 0; m < 8; m++)

dCache.sets[sets_index].lines[k].data[m] = mem[m];

dCache.sets[sets_index].lines[k].data[(address & 0x0000001f) >> 2] = value;

beset=k;

break;

}

}

//找到空行更新LRU

if(beset!=-1)

{

//更新LRU

for (int m = 0; m < dline; m++)

{

if(m==beset)

continue;

else

if(dCache.sets[sets_index].lines[m].LRU<dline-1)

dCache.sets[sets_index].lines[m].LRU++;

}

return dCache.sets[sets_index].lines[j].data

[(address & 0x0000001f) >> 2];

return dCache.sets[sets_index].lines[k].data[(address & 0x0000001f) >> 2];

}

//没有空行找最大LRU

int max_LRU_line = 0;

int max_LRU = dCache.sets[sets_index].lines[0].LRU;

int n;

for (n = 1; n < dline; n++)

{

int theLRU = dCache.sets[sets_index].lines[n].LRU;

if (theLRU >= max_LRU)

{

max_LRU = theLRU;

max_LRU_line = n;

}

}

//替换行更新LRU

for (int m = 0; m < dline; m++)

{

if(m==max_LRU_line)

continue;

else

if(dCache.sets[sets_index].lines[m].LRU<dline-1)

dCache.sets[sets_index].lines[m].LRU++;

}

//根据最小LRU行的dirty确定它是否需要写回

if (dCache.sets[sets_index].lines[max_LRU_line].dirty == 1)

{

uint32_t sets_index_13 = sets_index;

sets_index_13 << 5;//低5位是0，中间八位是组号，高位是0

uint32_t block_address = (dCache.sets[sets_index].lines[max_LRU_line].tag << (dsets+5)) | sets_index_13;

for (i = 0; i < 8; i++)

mem_write_32(block_address + i * 4, dCache.sets[sets_index].lines[max_LRU_line].data[i]);

}

//将该块替换

dCache.sets[sets_index].lines[max_LRU_line].valid = 1;

dCache.sets[sets_index].lines[max_LRU_line].LRU = 0;

dCache.sets[sets_index].lines[max_LRU_line].dirty = 1;

dCache.sets[sets_index].lines[max_LRU_line].tag = address>> (dsets+5);

for (i = 0; i < 8; i++)

dCache.sets[sets_index].lines[max_LRU_line].data[i] = mem[i];

dCache.sets[sets_index].lines[max_LRU_line].data[(address & 0x0000001f) >> 2] = value;

return 1;//成功写入返回1

}

LFU的cache.c代码

#include "cache.h"

#include "pipe.h"

#include "shell.h"

#include "mips.h"

#include <stdio.h>

#include <string.h>

#include <stdlib.h>

#include <assert.h>

int data_cache_write_count = 50;

int data_cache_read_count = 50;

//标志初始化

int inst_cache_count = 0;

int data_cache_count = 0;

inst_cache iCache;

data_cache dCache;

//指令cache是否命中，命中返回指令

uint32_t is_inst_cache_hit(uint32_t address)//判断是否命中

{

if (inst_cache_count == 0)

{

memset(&iCache, 0, sizeof(inst_cache));

inst_cache_count++;

}

uint32_t sets_index = (address << 21) >> 26;//得到六位的组号

int i;

for (i = 0; i < 4; i++)//检查对应组中的四行

{

uint32_t tag = iCache.sets[sets_index].lines[i].tag;//取得每一行的标志位

if (!(tag ^ (address >> 11)))//tag 位相同再检查 valid

{

if (iCache.sets[sets_index].lines[i].valid == 1)//有效位为一，命中

{

if (iCache.sets[sets_index].lines[i].LFU < 3)//需要更新LFU位

iCache.sets[sets_index].lines[i].LFU++;

return iCache.sets[sets_index].lines[i].data[(address & 0x0000001f) >> 2];

//address & 0x0000001f为address后五位（块内偏移量）

//右移两位缩小四倍，即为四个字节单元的偏移量

}

}

}

return 0x0381CD55;//如果未命中

}

//指令cache缺失替换操作

uint32_t inst_cache_miss(uint32_t address)

{

//从内存中取出缺失的块

uint32_t block_address = address & 0xffffffe0;    //计算块地址，块中第一个字的地址

uint32_t mem[8];

int i;

for (i = 0; i < 8; i++)

mem[i] = mem_read_32(block_address + i * 4);

//将取出的块放入cache中对应的组

uint32_t sets_index = (address << 21) >> 26;    //计算组号

//找组中的空行

int j;

for (j = 0; j < 4; j++)//有空行则将块放入

{

if (iCache.sets[sets_index].lines[j].valid == 0)//空位

{

iCache.sets[sets_index].lines[j].LFU = 0;    //LFU初始化为0

iCache.sets[sets_index].lines[j].valid = 1;    //valid 置为有效

iCache.sets[sets_index].lines[j].tag = address >> 11;    // 更新tag

//将块放入数据区

int k;

for (k = 0; k < 8; k++)

iCache.sets[sets_index].lines[j].data[k] = mem[k];

return iCache.sets[sets_index].lines[j].data[(address & 0x0000001f) >> 2];//返回数据

}

}

//没有空行的话，替换LFU最小的行

int min_LFU_line = 0;

int min_LFU = iCache.sets[sets_index].lines[0].LFU;

int m;

for (m = 1; m < 4; m++)    //寻找LFU最小的行

{

int theLFU = iCache.sets[sets_index].lines[m].LFU;

if (theLFU < min_LFU)

{

min_LFU = theLFU;

min_LFU_line = m;

}

}

//替换该行内容

iCache.sets[sets_index].lines[min_LFU_line].LFU = 0;

iCache.sets[sets_index].lines[min_LFU_line].valid = 1;

iCache.sets[sets_index].lines[min_LFU_line].tag = address >> 11;

int n;

for (n = 0; n < 8; n++)

iCache.sets[sets_index].lines[min_LFU_line].data[n] = mem[n];

return iCache.sets[sets_index].lines[min_LFU_line].data[(address & 0x0000001f) >> 2];

}

uint32_t data_cache_read_32(uint32_t address)

{

printf("address1:%x\n", address);

if (data_cache_count == 0)

{//初始化

memset(&dCache, 0, sizeof(data_cache));

}

data_cache_count++;

uint32_t sets_index = (address << 19) >> 24;//计算组号

//检查组中有无tag相同的行

int i;

for (i = 0; i < 8; i++)//判断是否命中

{

uint32_t tag = dCache.sets[sets_index].lines[i].tag;

if (!(tag ^ (address >> 13)))

{//tag位相同

if (dCache.sets[sets_index].lines[i].valid == 1)

{//命中

//更新LFU

if (dCache.sets[sets_index].lines[i].LFU < 7)

dCache.sets[sets_index].lines[i].LFU++;

return dCache.sets[sets_index].lines[i].data[(address & 0x0000001f) >> 2];

}

}

}

//没命中

if (data_cache_read_count != 0)

{

data_cache_read_count--;

return 0x0381CD55;

}

data_cache_read_count = 50;//将延迟计数复位

//miss操作

uint32_t block_address = address & 0xffffffe0;//从内存中取出缺失的块

uint32_t mem[8];

int j;

for (j = 0; j < 8; j++)

mem[j] = mem_read_32(block_address + j * 4);

//寻找空行

int k;

for (k = 0; k < 8; k++)

{

//找到空行装填入缺失块

if (dCache.sets[sets_index].lines[k].valid == 0)

{

dCache.sets[sets_index].lines[k].valid = 1;

dCache.sets[sets_index].lines[k].LFU = 0;

dCache.sets[sets_index].lines[k].dirty = 0;

dCache.sets[sets_index].lines[k].tag = address >> 13;

int m;

for (m = 0; m < 8; m++)

dCache.sets[sets_index].lines[k].data[m] = mem[m];

return dCache.sets[sets_index].lines[k].data[(address & 0x0000001f) >> 2];

}

}

//没有空行，找LFU最小的行

int min_LFU_line = 0;

int min_LFU = dCache.sets[sets_index].lines[0].LFU;

int n;

for (n = 1; n < 8; n++)

{

int theLFU = dCache.sets[sets_index].lines[n].LFU;

if (theLFU < min_LFU)

{

min_LFU = theLFU;

min_LFU_line = n;

}

}

//根据最小LFU行的dirty确定它是否需要写回

if (dCache.sets[sets_index].lines[min_LFU_line].dirty == 1)

{

uint32_t sets_index_13 = sets_index;

sets_index_13 << 5;//低5位是0，中间八位是组号，高位是0

uint32_t block_address = (dCache.sets[sets_index].lines[min_LFU_line].tag << 13) | sets_index_13;

for (i = 0; i < 8; i++)

mem_write_32(block_address + i * 4, dCache.sets[sets_index].lines[min_LFU_line].data[i]);

}

//将该块替换

dCache.sets[sets_index].lines[min_LFU_line].valid = 1;

dCache.sets[sets_index].lines[min_LFU_line].LFU = 0;

dCache.sets[sets_index].lines[min_LFU_line].dirty = 0;

dCache.sets[sets_index].lines[min_LFU_line].tag = address >> 13;

for (i = 0; i < 8; i++)

dCache.sets[sets_index].lines[min_LFU_line].data[i] = mem[i];

return dCache.sets[sets_index].lines[min_LFU_line].data[(address & 0x0000001f) >> 2];

}

uint32_t data_cache_write_32(uint32_t address, uint32_t value)

{

if (data_cache_count == 0)//初始化

{

memset(&dCache, 0, sizeof(data_cache));

data_cache_count++;

}

uint32_t sets_index = (address << 19) >> 24;//计算组号

//检查组中有无tag相同的行

int i;

for (i = 0; i < 8; i++)

{

uint32_t tag = dCache.sets[sets_index].lines[i].tag;

if (!(tag ^ (address >> 13)))

{//tag相同

if (dCache.sets[sets_index].lines[i].valid == 1)

{//命中

//更新LFU

if (dCache.sets[sets_index].lines[i].LFU < 7)

dCache.sets[sets_index].lines[i].LFU++;

dCache.sets[sets_index].lines[i].valid = 1;

dCache.sets[sets_index].lines[i].dirty = 1;

dCache.sets[sets_index].lines[i].data[(address & 0x0000001f) >> 2] = value;

return 1;

}

}

}

//没命中

if (data_cache_write_count != 0)

{

data_cache_write_count--;

return 0;

}

data_cache_write_count=50;

//miss 操作

//从内存中取出缺失块

uint32_t block_address = address & 0xffffffe0;

uint32_t mem[8];

int j;

for (j = 0; j < 8; j++)

mem[j] = mem_read_32(block_address + j * 4);

//寻找空行

int k;

for (k = 0; k < 8; k++)

{

//找到空行填入缺失块

if (dCache.sets[sets_index].lines[k].valid == 0)

{

dCache.sets[sets_index].lines[k].valid = 1;

dCache.sets[sets_index].lines[k].LFU = 0;

dCache.sets[sets_index].lines[k].dirty = 1;//脏位

dCache.sets[sets_index].lines[k].tag = address >> 13;

int m;

for (m = 0; m < 8; m++)

dCache.sets[sets_index].lines[k].data[m] = mem[m];

dCache.sets[sets_index].lines[k].data[(address & 0x0000001f) >> 2] = value;

return 1;

}

}

//没有空行找最小

int min_LFU_line = 0;

int min_LFU = dCache.sets[sets_index].lines[0].LFU;

int n;

for (n = 1; n < 8; n++)

{

int theLFU = dCache.sets[sets_index].lines[n].LFU;

if (theLFU < min_LFU)

{

min_LFU = theLFU;

min_LFU_line = n;

}

}

//根据最小LFU行的dirty确定它是否需要写回

if (dCache.sets[sets_index].lines[min_LFU_line].dirty == 1)

{

uint32_t sets_index_13 = sets_index;

sets_index_13 << 5;//低5位是0，中间八位是组号，高位是0

uint32_t block_address = (dCache.sets[sets_index].lines[min_LFU_line].tag << 13) | sets_index_13;

for (i = 0; i < 8; i++)

mem_write_32(block_address + i * 4, dCache.sets[sets_index].lines[min_LFU_line].data[i]);

}

//将该块替换

dCache.sets[sets_index].lines[min_LFU_line].valid = 1;

dCache.sets[sets_index].lines[min_LFU_line].LFU = 0;

dCache.sets[sets_index].lines[min_LFU_line].dirty = 1;

dCache.sets[sets_index].lines[min_LFU_line].tag = address >> 13;

for (i = 0; i < 8; i++)

dCache.sets[sets_index].lines[min_LFU_line].data[i] = mem[i];

dCache.sets[sets_index].lines[min_LFU_line].data[(address & 0x0000001f) >> 2] = value;

return 1;//成功写入返回1

}